Проект МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АЙДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ с.Айдар 2022 г.

Заказчик:; Администрация Айдарского сельского поселения муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА АЙДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. Приложение к Генеральному плану Айдарского сельского поселения муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области Должность; Ф.И.О.; Подпись; Дата. Директор ООО «СПК»; Скляров Ю.А.. Главный архитектор проекта; Павлова Е.В.. Белгород 2022 г.

Состав проекта:

Генеральный план Айдарского сельского поселения

- Положение о территориальном планировании

- Графический часть генерального плана:

- Карта границ населенных пунктов Айдарского сельского                            поселения М 1:10000

- Карта функциональных зон Айдарского сельского поселения М 1:10000

- Карта планируемого размещения объектов местного значения Айдарского сельского поселения М 1:10000

Приложение

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Айдарского сельского поселения

- Текстовая часть материалов по обоснованию

- Графический часть материалов по обоснованию:

- Карта материалов по обоснованию М 1:10000

Содержание текстовой части материалов по обоснованию

- Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этой территории и прогнозируемых ограничений ее использования

2.1 Анализ использования территории поселения

2.2 Анализ состояния  объектов коммунальной инфраструктуры

2.2.1.Теплоснабжение

2.2.2.Водоснабжение

2.2.3. Водоотведение

2.2.4. Газоснабжение

2.2.5. Электроснабжение

2.3 Анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры

2.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие сельского поселения.

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

8. Сведения об утверждённых предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Айдарского сельского поселения муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на 2017-2029 годы утверждена постановлением администрации Айдарского сельского поселения от 15 декабря 2017 года. №42\1.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Айдарского сельского поселения муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на 2017-2029 годы утверждена постановлением администрации Айдарского сельского поселения от 15 декабря 2017 года №42\2.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Айдарского сельского поселения муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на 2017-2029 годы утверждена постановлением администрации Айдарского сельского поселения от 15 декабря 2017 года №42/3.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этой территории и прогнозируемых ограничений ее использования

2.1 Анализ использования территории поселения

Муниципальное образование «Айдарское сельское поселение» расположено в северо-западной части Ровеньского района Белгородской области. Поселение граничит на севере с муниципальным образованием «Новоалександровское сельское поселение», на северо-востоке с муниципальными образованиями «Свистовское сельское поселение», «Ржевское сельское поселение», на юго-востоке – с муниципальным образованием «Наголенское сельское поселение», на юге – с городским поселением «Поселок Ровеньки», на западе – с Вейделевским районом. Айдарское сельское поселение образовано в 1715 году. Административный центр Айдарского сельского поселения – село Айдар расположен в 16 км. от административного центра Ровеньского района - п. Ровеньки, и 239 км. от административного центра Белгородской области – г. Белгород. В поселении одноэтажные кирпичные и панельные строения, многоэтажных зданий не имеется. В состав Айдарского сельского поселения входят семь населенных пунктов, с общей численностью населения – 1718 человек и количеством дворов – 647 шт. в том числе:

с. Айдар;

с. Пристень;

х. Новая Ивановка;

х.Старая Ивановка;

х. Саловка;

х. Фомино;

х. Старая Райгородка;

х. Новая Райгородка.

Сведения о населении муниципального образования

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность, км |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от областного центра |  |  |
| 1 | с. Айдар | 18 |  | 408 | 1094 |
| 2 | с.Пристень | 30 |  | 190 | 528 |
| 3 | х.Новая Ивановка | 32 |  | 7 | 7 |
| 4 | х.Старая Ивановка | 37 |  | 0 | 0 |
| 5 | х.Саловка | 28 |  | 2 | 6 |
| 6 | х.Фомино | 25 |  | 7 | 8 |
| 7 | х.Старая Райгородка | 20 |  | 19 | 43 |
| 8 | х.Новая Райгородка | 13 |  | 11 | 19 |
| Всего: |  |  |  | 644 | 1705 |

Все населенные пункты Айдарского сельского поселения газифицированы природным газом, обеспечены электроснабжением, также на территории находятся 2 газовые котельные (с.Айдар, с.Пристень).

Обеспечение водой населения осуществляется в трех населенных пунктах за счет сетей центрального водопровода, протяженностью 11,3 км из 7 скважин. Также на территории поселения находятся действующих шахтные колодцы и механические колонки. Вода в источниках соответствует требованиям СанПиН к питьевой воде.

Общая протяженность автомобильных (внутри сельских) дорог – 34 км.

Внешние связи Айдарского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

| Тенденция изменения численности населения по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Года | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| Кол-во человек | 1801 | 1765 | 1746 | 1721 | 1692 | 1699 | 1705 |

*Данные на 1 января 2018 г.

Расчётный срок генерального плана – 1 января 2037 года. Численность населения на расчетный срок определена в количество 1710 человек.

2.2 Анализ состояния объектов коммунальной инфраструктуры

2.2.1.Теплоснабжение

С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных стал природный газ.

Поставщиком тепловой энергии на территории поселения является МУП «Ровеньские тепловые сети»  Ровеньского района Белгородской  области.

Отоплением социальных объектов (СОШ, детский сад, ФАП, сельские дома культуры) и административных объектов осуществляется от индивидуальных котельных. Теплоэнергетическое хозяйство сельского поселения включает в себя 2 газовых котельных. Из которых 2 котельных  работают на природном газе. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 300 п.м.                      (в однотрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей  40 %.

Тепломагистрали пролегают надземно. В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 105-70оС.

В рамках реализации Закона Белгородской области от 12.07.2012 №120 (ред. от 31.01.2013) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Белгородской области" (принят Белгородской областной Думой 05.07.2012), в сельском поселении обследовано 7 объектов и установлено 2 прибора учета тепловой энергии, до конца 2014 года установка дополнительно узлов на объектах не планируется.

| Наименование | Месторасположение | Установленная мощность, Гкал/час | Подключённая нагрузка, Гкал/час | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | село Айдар, ул. Б.Кандыбина Айдарская СОШ | 1,2 | 0,182 | 9,4 |
| Котельная | село Пристень, ул. Центральная Пристеньская ОШ | 3,44 | 0,396 | 69 |

Котельные сельского поселения имеют резервные мощности по выработке тепловой энергии.

Котельные характеризуются высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данных объектов, а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении

.

2.2.2.Водоснабжение

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Айдарского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения протяженность которых составляет 11,3 км и подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 7 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 90 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 60%.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 6 случаев в год.

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

(Федеральная собственность):

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) |  |  | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| Село Айдар | Водозаборная скважина –4 шт., кап. рем.-2 шт. Из них 4 шт. муниципал. собственность. | Водонапорная башня – 4 шт. Из них 4 шт. муниципал. собственность. | 60 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона не имеется | Нет |  |
| Село Пристень | Водозаборная скважина – 2 шт. кап. рем. | Водонапорная башня – 2 шт. кап. рем. 70 % | 60 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона не имеется | Нет |  |
| Хутор Новая Ивановка | Водозаборная скважина – 1 шт. | Водонапорная башня – 1 шт. 80 % кап. ремонт | 60 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона не имеется | Нет |  |

Техническое состояние водопроводных сетей (Федеральная собственность)

Таблица 7.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина, км. | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Техническое состояние | Пож. Гидрант | Баланса держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная сеть (требуется замена, кап. рем.) | Село Айдар | 7,1 | 100 | асбест. |  | Неудовлетворительное | 2 | Администрация Айдарского сельского поселения |
| 2. | Водопроводная сеть ( требуется замена, кап. рем.) | Село Пристень | 3 | 100 | асбест. |  | Неудовлетворительное | - | Администрация Айдарского сельского поселения |

Действующая система водоснабжения находится в рабочем состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 19 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Айдарскому сельскому поселению составляет 60 %. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах.

Главной целью должно стать обеспечение населения Айдарского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

2.2.3. Водоотведение

На территории муниципального образования отсутствует система централизованного водоотведения и последующей очистки. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами

2.2.4. Газоснабжение

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Айдарском сельском поселении осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Белгород», природным газом пользуется население всех населённых пунктов. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет 640, что составляет уровень газификации 99,5 %;

Потребителями природного газа являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа;

- головных газораспределительных пунктов;

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Айдарского сельского поселения.

Характеристики газопроводов на территории Айдарского сельского поселения.

| Газопроводы | Протяжённость, км. | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| Высокого давления | 36750 | металл |
| Среднего давления | - | - |
| Низкого давления | 29880 | металл |

Протяженность существующего подземного газопровода составляет 64,91 км, из них:

- газопровод высокого давления 36,380 км;

- газопровод среднего давления  0 км;

- газопровод низкого давления  28,530 км.

Протяженность существующего надземного газопровода низкого давления составляет -1,350 км.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений к газораспределительным сетям.

2.2.5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Айдарского сельского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой ПАО «МРСК-Центра» «Белгородэнерго». Организация, эксплуатирующая электросети – Ровеньский РЭС филиала ПАО «МРСК-Центра» «Белгородэнерго». Электроснабжение осуществляется от Айдарской опорной подстанции 110 кВ и Новоалександровской подстанций 35 кВ.

Общая протяженность линий электропередач составляет 93,42 км, в том числе по уровням напряжения: ВЛ 0,4 кВ – 39,11 км, ВЛ 10 кВ – 54,31 км,                                   ВЛ 110 кВ – 0 км. Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

Администрация Айдарского сельского поселения имеет в собственности следующие сети уличного освещения

| № | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети уличного освещения, протяженность – 10,212 км. | с. Айдар |
| 2 | Сети уличного освещения, протяженность – 7,3 км. | с. Пристень |
| 3 | Сети уличного освещения, протяженность – 0,7 км. | х. Новая Ивановка |
| 4 | Сети уличного освещения, протяженность – 0,9 км. | х. Старая Райгородка |
| 5 | Сети уличного освещения, протяженность – 0,5 км. | х. Саловка |
| 6 | Сети уличного освещения, протяженность – 0,8 км. | х. Новая Райгородка |

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения приведены в таблице.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № | Показатели | Ед.измерения | Расчетный срок | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | тыс. чел. | 1718 |  |
| 2 | Годовое электропотребление | млн.кВт.час | 5,554528 |  |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВА | 1,41 |  |

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Айдарского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- Необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ и установка дополнительных КТП;

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Айдарского сельского поселения станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

  - Анализ состояния объектов транспортной инфраструктуры

Территория Айдарского сельского поселения имеет улично-дорожную сеть местного значения общей протяженностью 33,4 км. Все дороги, кроме дороги по ул.Полесовка в с.Никитское, имеют асфальтное покрытие.

Пешеходное и велосипедное движение происходит по пешеходным дорожкам (тротуарам), которые проложены в центре села Айдар. Тротуары вдоль проезжей части на дорогах местного значения имеются только на ул. Центральная и ул. Мира.

Сооружения улично-дорожной сети, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения:

с. Айдар – 22,65 км.

- ул. Центральная - 6,9 км.

- ул. Мир - 1,05 км.

- ул. Луговая – 6,3 км.

- подъездная дорога к ЗАО «РусАгроАйдар» - 8,4 км.

х.Фомина – 0,097 км.

х.Старая Райгородка – 0,679 км.

х.Новая Райгородка – 6,6 км.

с.Пристень – 2,534 км.

х.Новая Ивановка – 0,763 км.

Автодорога областного значения «Белгород –Валуйки – Вейделевка - Ровеньки», протяженность дороги по поселению составляет 22,4 км.

Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии в 80 км.               (г. Валуйки)

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

2.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось для каждого рассматриваемого объекта. В случае указания в программе конкретного места размещения объекта, учитывались особенности проведения обоснований в этой ситуации, к которым относится ограниченность по площади территории, которая находится в населённом пункте или другой конкретно указанной части муниципального образования и занимает определенное место в составе принятых в генеральном плане градостроительных решений, учет которых является обязательным условием проведения обоснований.

При этом определяются: функциональная зона и ограничения по использованию территории.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов местного значения поселения:

- капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, общей протяженностью 25,7 км., с размещением дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов в количестве 12 шт.;

- реконструкция автодороги местного значения между населёнными пунктами с.Пристень Айдарского сельского поселения и с.Новоалександровка Новоалександровского сельского поселения;

- строительство пляжа с.Айдар;

- реконстрцкция парка культуры и отдыха

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие сельского поселения

Результатами реализация мероприятий по  строительству новых и реконструкции существующих объектов системы коммунальной инфраструктуры будет являться обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 2017–2029 гг

Результатами реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры будут являться:

- эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог, которые являются необходимыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности и снижения издержек товаропроизводителей, улучшения условий жизни населения, выравнивания уровня социально-экономического развития каждого муниципального образования

- повышение безопасности дорожного движения.

- улучшение транспортного обслуживания населения

- Результатами реализация мероприятий по строительству и реконструкции рекриационных зон  является:

- Создание условий  для устойчивого развития территории поселения, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия.

- Увеличение объема зеленых насаждений.

- Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания.

- Формирование системы устойчивых, эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов.

- Установка детских, игровых площадок, малых архитектурных форм, мест отдыха.

Результатами реализация мероприятий по созданию особо охраняемых природных территорий местного значения, включающих обустройство рекреационных зон будут являться повышения качества жизни населения, создание условий для работы и отдыха жителей поселения, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки

Результатами реализация мероприятий по обустройству мест захоронения, включающих расширение кладбища и обустройства нового кладбища, будет являться обеспечение необходимых территорий для новых захоронений, а также благоустройство территории кладбища, в рамках которого выполняются подъезды, ограждения территорий, озеленение и борьба с сорняками.

Развитие существующих и создание новых объектов производственного, назначения, объектов автосервиса позволит создать новые рабочие места, улучшить обслуживание населения, расширить сферу услуг в области транспортного обслуживания,  создать необходимые условия для осуществления  экономической деятельности в поселении и обеспечит экономический рост.

4. Утверждённые документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

На территории Айдарского сельского поселения размещения не предусмотрено размещение объектов федерального и регионального значения.

5. Утверждённые документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

На территории Айдарского сельского поселения размещения не предусмотрено размещение объектов муниципального района.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Опасные явления, происходящие в природе и техносфере, сопровождаются формированием негативных факторов, воздействующих при некоторых условиях на людей, объекты экономики, общество, государство и приводящих к ущербу. Этот ущерб в зависимости от его величины может квалифицироваться как происшествие либо чрезвычайная ситуация соответственно природного и (или) техногенного характера.

Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права и осуществляется Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Село Айдар является административным центром Айдарского сельского поселения Ровеньского района. Айдарское сельское поселение граничит на севере и западе с Вейделевским районом, на востоке с Новоалександровским сельским поселением, Свистовским  сельским поселением, Ржевским сельским поселением, Нагорьевским сельским поселением, на юге с городским поселением «Поселок Ровеньки» и Наголенским сельским поселением. С северо-запада на юг через сельское поселение проходит автодорога территориального значения 1Р-187-17 Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки.

Рельеф местности представляет волнистую равнину. Наибольшие по высоте возвышенности – платообразные участки водоразделов. Особенностью рельефа местности является наличие большого количества балок и оврагов.

По физико-географическому районированию территория Ровеньского района к Осколо-Донецкому меловому району и расположена на южных и юго-восточных склонах Средне-Русской возвышенности, расчлененных балками и оврагами.

Рельеф района представляет довольно высокую сильно расчлененную равнину. Водораздельные пространства изрезаны густой сетью крупных балок, придающих им волнистый характер.

Река Айдар делит землепользование района на левобережье и правобережье, которые разнятся между собой как по геологическому, так и в геоморфологическом отношении.

Природные условия и сложившаяся система земледелия способствуют развитию как линейной, так и плоскостной системе смыва почв. Основным природным фактором, определяющим высокие темпы эрозии, является преобладающий склоновый тип рельефа.

Балки, овраги, изрезавшие территории, делят ее на водоразделы, вершины которых представлены небольшими плато, слегка выпуклыми.

Склоны водоразделов преимущественно покаты, подверженные различной степени эродированности. Особенно сильно эродированы склоны южной экспозиции.

Кроме межбалочных водоразделов крупными элементами рельефа на территории района являются обширные балки различной формы.

Балки в ряде хозяйств имеют большую протяженность при различной ширине днищ. Днища часто эродированы, в них сформировались аллювиально-делювиальные намытые карбонатные и бескарбонатные почвы.

Берега балок различной крутизны, от пологих до крутых, а местами и обрывистые. на склонах балок на территории района часто встречаются размывы, оползни, выходы коренных пород на поверхность.

Гидрографический режим подземных вод обусловлен характером рельефа и геологическим строением местности.

Гидрографическую сеть района образуют постоянно действующие реки, ручьи, а также временные водотоки, действующие только в период весеннего снегостояния или после выпадения интенсивных ливневых дождей.

Самая большая река в районе – Айдар. Длина ее около 35 км, ширина русла, в основном 5-10м, но в отдельных местах доходит до 50м. Айдар имеет рад притоков – р.Лозная, р.Фоминка, р.Нагольная на юге района река Серебрянка и др., более мелкие.

Питание рек района осуществляется за счет снеговых, дождевых и грунтовых вод. В районе имеется большое количество водоемов. Пруды расположены, в основном, в вершинах балок, в местах, удобных для устройства земляной платины.

Болота на территории района занимают небольшую площадь. Располагаются они преимущественно по пониженным днищам речных долин.

Климат Ровеньского района характеризуется теплым, часто засушливым летом и сравнительно холодной зимой.

По сумме температур выше 10° и количеству осадков за период с температурами выше 10° Ровеньской район расположен в юго-восточном агроклиматическом районе Белгородской области. Сумма средних суточных температур выше 10° составляет 2600-2800°.

Средние месячные и годовая температуры воздуха представлены в таблице:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура | -8,7 | -8,8 | -3,5 | 6,2 | 14,8 | 18,0 | 20,4 | 19,2 | 13,4 | 6,7 | -0,8 | -6,6 | +5,85 |

Наиболее теплый месяц июль (+20,4), наиболее холодный  февраль (-8,8)

Среднегодовое количество осадков по М/СТ Ровеньки достигает 490 мм, а за период с температурой больше 10° выпадает 270 мм, испаряемость за этот период составляет 510мм.

В ниже приведенной таблице дано среднемесячное количество осадков:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Ср. годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 29 | 24 | 28 | 33 | 50 | 68 | 61 | 57 | 35 | 38 | 37 | 34 | 494 |

Как видно из таблицы наибольшее количество осадков приходится на летний период -186 мм, совпадающий с максимальным ростом сельскохозяйственных культур, наименьшее в зимний период - 87 мм.

Большое значение для сельскохозяйственных культур имеет ветер.

В таблице приводится число дней с сильным ветром:

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дней с ветром | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 7,6 |

В целом Айдарское поселение располагается в достаточно спокойной (относительно природных катастроф) зоне. Климат района характеризуется континентальностью, значительной продолжительностью безморозного периода, достаточным годовым количеством осадков и тепла, что дает возможность возделывать ценные сельскохозяйственные культуры и плодово-ягодные растения.

Однако усиливающееся воздействие человеческого общества на природную среду может привести к сложным проявлениям.

На территории населенных пунктов поселения имели место пожары, ливневые дожди с градом, ураганный ветер, заморозки в период вегетации и созревания сельскохозяйственных культур. В весенне-летний период наибольшую опасность представляют половодья в поймах рек и ручьев, а также пожары.

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,2 градусов. Продолжительность теплого периода 234 дня, холодного – 131 день. Среднегодовое количество осадков 275 мм.

Нормативное определение чрезвычайной ситуации приведено в Федеральном законе от 21.12.1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Термины и определения понятий в области безопасности в природных чрезвычайных ситуациях установлены ГОСТ Р 22.0.03-95                                                           дата введения 01.07.1996 г.

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на территории Айдарского сельского поселения:

- Опасное гидрологическое явление и процесс - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории населенных пунктов Айдарского сельского поселения протекают: река Айдар и впадающие в неё река Фоминка и ручей Кулаков. На реке Фоминке и ручье Кулаков обустроены гидротехнические сооружения и образованы водохранилища в непосредственной близости с населенными пунктами с.Пристень и с.Айдар. Данные факторы несут в себе риски наводнений, половодий, паводков.

  - Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений.

  - Половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. Различают половодья весеннее, весенне-летнее и летнее.

  - Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызывается дождями или снеготаянием во время оттепелей.

- Опасные метеорологические явления и процессы - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

  - Сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

  - Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности. скорость которого превышает 32 м/с.

  - Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20—30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами.

  - Продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.

  - Гроза - атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, сильными осадками, нередко с градом.

  - Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега.

  - Град - атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

  - Снег - твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов или снежинок различной формы, выпадающих из облаков при температуре воздуха ниже 0 °С.

  - Гололед - слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

  - Заморозок — понижение температуры воздуха на поверхности почвы до нуля и ниже при положительной средней суточной температуре воздуха.

  - Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

  - Сильная метель - перенос снега кал поверхностью земли сильным ветром, возможно в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухудшению видимости н заносу транспортных магистралей.

  - Туман - скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости.

  - Пыльная буря - перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром, сопровождающийся ухудшением видимости. выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей.

  - Засуха - комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и понижением влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или гибель.

На территории Айдарского сельского поселения имеются леса, отнесенные к государственному лесному фонду и расположенные на землях лесного фонда, а также защитные леса, расположенные на землях иных категорий, в том числе в границах населенных пунктов. В связи с этим на территории Айдарского сельского поселения имеются риски возникновения природных пожаров.

- Природные пожары:

  - Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

  - Пожар — неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

  - Ландшафтный пожар: — пожар, охватывающий различные компоненты географического ландшафта.

  - Лесной пожар: — пожар, распространяющийся по лесной площади.

    - Виды лесных пожаров:

      - Верховой пожар – лесной пожар, охватывающий полог леса;

      - Повальный пожар – лесной пожар, охватывающий все компоненты лесного биогеоценоза.

      - Низовой пожар – лесной пожар, распространяющийся по нижним ярусам лесной растительности, лесной подстилке, опаду.

      - Валежный пожар – низовой пожар, при котором основным горючим материалом является древесина, расположенная на поверхности почвы.

      - Торфяной лесной пожар – лесной пожар, при котором горит торфяной слой заболоченных и болотных почв.

  - Степной пожар - естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в степях. Следствие возгорания сухой травы или зрелых посевов сельскохозяйственных культур и распространяется в ветреную погоду со скоростью до 120км/ч.

  - Камышовый пожар - естественно возникающие или искусственно вызываемые палы сухого камыша и надводной растительности. Характерная особенность – высокая плотность огня, его быстрое распространение, большое количество дыма.

  - Торфяной пожар - возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем.

В Российской Федерации наиболее частыми природными ЧС являются бури, урага- ны, смерчи, шквалы (28%), лесные пожары (25%), землетрясения (24%), наводнения (19%), оползни, обвалы, сели, лавины (4%).

В соответствии с "Атласом природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации" (под общей редакцией Шойгу С.К., 2005), показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на территории Айдарского сельского поселения следующие.

Уровень селе- и сейсмоопансости – незначительно опасный (интенсивность землетрясения – 5 и менее баллов по шкале MSK-64 (шкале Меркалли); ускорение колебаний грунта – 16-36 и менее см²/сек.; скорость колебаний грунта – 0,55-1,8 и менее см/сек.; амплитуда колебаний грунта – 0,08-0,32 см и менее; остаточные деформации – 0-0,05 см). Величина индивидуального сейсмического риска в населенных пунктах области оценивается как 5*10-6.

Уровень опасности оползней умеренно опасный и малоопасный (максимальная скорость смещения – 4-200 м/сут.; максимальная глубина захвата пород оползнем – до 3 м). На возникновение оползней оказывают влияние подземные (в т.ч. грунтовые) воды и различные техногенные воздействия. Однако они проявляются преимущественно локально.

Уровень опасности карстового процесса – малоопасный и умеренно опасный (пораженность территории – локальная, 1-3%; скорость карстовой денудации – 0,5-2 м3/м2/год; диаметр карстовых форм – 3 м и менее; преимущественный литологический состав карствующих пород – карбонатные), риск провалов на 1км2 – 0,1-0,5 раз за 10 лет.

Уровень опасности просадок лессовых грунтов – незначительный и малоопасный (пораженность территории – 2-10%; величина просадки при природном давлении – менее 5 см; продолжительность проявления просадки – 0,3-0,4 года; максимальная скорость развития просадок – до 0,1 см/сут.).

Уровень опасности овражной эрозии – умеренно опасный и опасный (балл – 2-3; плотность оврагов – 2,1-5 ед./км2; густота овражной сети – 0,51-1,3 км/км2; прогноз плотности овражной сети – 0,51-3 ед./км2).

Уровень опасности геокриологических процессов – опасные процессы на площади менее 1% и умеренно-опасные на площади 10% (термокарст, тепловая осадка грунтов – 0,1-0,3 м/год; морозное пучение грунтов – 0,1-0,3 м/год).

Уровень опасности половодий в период весеннего половодья и дождевых паводков на реках – ЧС муниципального уровня, степень опасности – 4 (максимальный уровень подъема воды – 2,0-3,2 м; площадь затопления поймы реки – 75-90%; возможно частичное затопление населенных пунктов – до 10%).

Уровень опасности и риск сильных дождей – высокий (повторяемость интенсивных осадков 20 мм и более в сутки – 0,1-1,0 раз в год; возможно ЧС муниципального/межмуниципального уровня).

Уровень опасности и риск сильных снегопадов – высокий (среднее многолетнее число дней за год со снегопадами интенсивностью 20 мм и более в сутки – более 1,0; возможно ЧС локального уровня).

Уровень опасности и риск сильных ветров – высокий (среднее многолетнее число дней за год с сильным ветром 23 м/сек и более – более 1,0; возможно ЧС муниципального/межмуниципального уровня).

Уровень опасности лесных и торфяных пожаров – низкий (заторфованность территории – 0,1-1,0%; среднегодовая площадь одного пожара – 0,3 га; значение интегрального показателя опасности торфяных пожаров Кпос – менее 6; возможно ЧС локального уровня). Частота лесных пожаров (число случаев на 1 млн.га площади лесного фонда) – 120,5.

Повторяемость природных ЧС локального, муниципального уровней на территории района не более 1-2 ЧС /год.

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно- геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно- геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно- гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Термины и определения понятий в области безопасности в техногенных чрезвычайных ситуациях установлены ГОСТ 22.0.05-97 дата введения 01.01.1996 г.

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации - составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории Айдарского сельского поселения могут привести аварии (технические инциденты) на транспорте, гидротехнических сооружениях, линиях электро-, газоснабжения, тепло- и водопроводных сетях, взрывы на пожароопасных объектах, а также на аммиакопроводе «Тольятти – Одесса», сельскохозяйственных производственных объектах.

Возможные чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории Айдарского сельского поселения:

- Химическая авария: авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

- Биологическая авария: авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде.

- Гидродинамическая авария: авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

- Транспортная авария: авария на транспорте (автомобильном, железнодорожном, водном, авиационном, трубопроводном), повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

- Пожары - неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве. Пожары подразделяются на бытовые, производственные и природные.

- Взрывы - быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. Взрыв в твердой среде сопровождается ее разрушением и дроблением, в воздушной или водной — вызывает образование воздушной или гидрологической ударных волн, которые и оказывают разрушающее воздействие на помещенные в них объекты.

- Обрушение – разрушение зданий, строений и инженерных сетей в мирное время. Внезапные обрушения зданий и инженерных сооружений наносят большой материальный ущерб, а в ряде случаев сопровождаются человеческими жертвами.

Объектом радиационной опасности является Курская АЭС, расположенная рядом с городом Курчатов Курской области, на расстоянии около 300 км от Ровеньского района. Энергетическая мощность Курской АЭС составляет 4 МВт. Таким образом, при возникновении аварийной ситуации на Курской АЭС вся территория Ровеньского района может оказаться в зоне «Радиационной опасности».

Также радиационную опасность представляет Нововоронежская АЭС, в 45 км к югу от города Воронежа, на расстоянии 130 км от Ровеньского района. АЭС развивалась на базе несерийных водо-водяных энергетических реакторов корпусного типа с обычной водой под давлением. В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 4, 5, 6 общей электрической мощностью 2617 МВт. Энергоблоки № 1, 2 и 3 уже выведены из эксплуатации.

Наиболее пожаро–взрывоопасными объектами (3 - 5 класса опасности, согласно перечню, потенциально опасных объектов, утверждённых постановлением правительства Белгородской области от 14.12.2004 г. № 191-пп «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения») являются автозаправочные станции.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности возникновения пожаров необходимо при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий выполнять все требования норм пожарной безопасности:

- противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями принимать в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89 *.

- При проектировании проездов и пешеходных путей должна быть обеспечена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

- Расстояние от края проезда до стены здания, принимать 5 - 8 м. В этой зоне не допускается размещение ограждений, воздушных линий электропередачи, осуществление рядовой посадки деревьев.

- Территории жилых районов в пределах противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- В процессе эксплуатации обеспечивать противопожарные требования к содержанию зданий и территорий в частности противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта. На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водозаборам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- Территория жилого района должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать".

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Генеральным планом Айдарского сельского поселения предусматривается изменение границ населённого пункта: село Айдар, хутор Фомина.

Границы населённого пункта село Айдар изменяются включением в его состав:

- Земельного участка с кадастровым номером 31:24:0604001:157, площадью 8840 кв.м., по ул. Центральная, с. Айдар. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, под скважиной и башней для коммунального хозяйства (водоснабжение населения).

Границы населённого пункта село Айдар и хутор Фомина изменяются исключением из их границ:

- Исключить из границ населенного пункта село Айдар земельный участок, относящийся к землям государственного лесного фонда (согласно прилагаемой схемы), находящемся в кадастровом квартале 31:24:0605007 по схеме ЗЛФ квартал 90 выдел 60.

- Исключить из границ населенного пункта хутор Фомина земельный участок, относящийся к землям государственного лесного фонда (согласно прилагаемой схемы), находящемся в кадастровом квартале 31:24:0605006 по схеме ЗЛФ квартал 90 выделы 57, 59.

8. Сведения об утверждённых предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

На территории Айдарского сельского поселения расположены следующие объекты культурного наследия регионального значения:

- «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Местонахождения объекта культурного наследия: Белгородская область, Ровеньский район, с.Пристень земельный участок с кадастровым номером 31:24:0602003:70 площадью 150 кв.м. Объект культурного наследия поставлен на государственную охрану постановлением главы администрации Белгородской области от 12.05.1997 г. № 229 «Об утверждении дополнительного списка памятников истории и культуры, принимаемых на государственную охрану».

- «Братская могила 8 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году». Местонахождения объекта культурного наследия: Белгородская область, Ровеньский район, с.Айдар земельный участок с кадастровым номером 31:24:0605004:79 площадью 435 кв.м. Объект культурного наследия поставлен на государственную охрану решением исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от 29.09.1983 г. № 373.

В соответствии с приказом управления культуры Белгородской области                   от 08.12.2014 г. №497-а «Об утверждении предмета охраны объектов культурного наследия» на территории Айдарского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области утверждён следующий предмет охраны объектов культурного наследия:

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения | Местонахождение объекта культурного наследия в соответствии с данными управления культуры Белгородской области | Наименование, дата и номер акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану объекта культурного наследия регионального значения | Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 8 человек, имена установлены. Скульптура советского воина. | Село Айдар Айдарского сельского Совета, на площади села | с.Айдар | Решение исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от 29.09.1983 г. № 373 | Имеющееся захоронение, существующее местоположение, текст мемориальной надписи и фамилии погибших советских воинов, а также фамилии воинов земляков, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, высеченные на мемориальных плитах. |
| 2 | «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». | Село Пристень Айдарского сельского Совета | с.Пристень. | Постановлением главы администрации Белгородской области от 12.05.1997 г. № 229 |  |

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Сохранность объектов культурного наследия регионального значения (памятников воинской славы) на территории Айдарского сельского поселения обеспечивается администрацией Айдарского сельского поселения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Белгородской области от 13.11.2003 г. №97 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской области" и охранными обязательствами на объекты культурного наследия.